# Introduzione

Il ponte Giuliari-Milani è monitorato con il sistema di monitoraggio strutturale permanente Vittorio, progettato da NPlus e installato a dicembre 2023. Il sistema è operativo 24/7 e traccia la risposta strutturale in maniera continua per rilevare eventuali scostamenti rispetto alla baseline prevista.

Il monitoraggio si pone i seguenti obiettivi:

Comportamento statico: ricostruzione della configurazione deformata dell’opera, in termini di deformazione dell’impalcato, inclinazione della pila e comportamento dei giunti

Identificazione dinamica, in termini frequenze proprie, forme modali e smorzamenti.

Il sistema di monitoraggio include le seguenti tipologie di sensori:

21 accelerometri MEMS, frequenza di campionamento 200Hz;

7 inclinometri MEMS, frequenza di campionamento 1 Hz;

1 estensimetro resistivo, frequenza di campionamento 1 misura/ 15min;

9 trasduttore di spostamento, frequenza di campionamento 1 misura/ 15min;

1 sonda di temperatura, frequenza di campionamento 1 misura/ 15min.

Per maggiori dettagli sull'architettura del sistema, il cablaggio, i moduli di acquisizione e le procedure di installazione, fare riferimento al report consegnato al termine dell'installazione e al Manuale utente finale VITTORIO.